ALATKA ZA DIGITALNU RADIONICU



1998 godine u casopisu PCPress, pojavio se projekat Voje Antonica pod
nazivom - Alatka za digitalnu radionicu. Radi se o veoma maloj spravi koja
po svojim karakteristikama zasenjuje mnoge fabricke uredjaje. Ovaj
instrument samo po nazivu podseca na klasicnu logicku sondu, sve ostalo
prevazilazi sva moja ocekivanja, a najvaznija je cena koja je na nivou
jednog malo boljeg unimera.


Sta sve sonda moze ?
To je uredjaj namenjen konstruktorima i svim onim elektronicarima koji
se bave digitalnom elektronikom. Na plocici velicine 18 X 4 !!! cm smestena
je kompletna elektronika sa 4 NiCd baterije i 2 X 20 karaktera LCD
displejem.

Sonda moze da radi kao:

- klasicna logicka sonda (pali 3 LED-a u zavisnosti od logickog stanja
na ulazu (ispitnom siljku) - Hi, Lo i PULSE),

- jednokanalni analizator - sa memorijom od 300 bita (300 ocitavanja).
Ucestanost semplovanja se moze izabrati u dijapazonu od 40 Hz, pa sve do 1
MHz sa mogucnoscu izbora aktiviranja pocetka semplovanja na opadajucu ili
rastucu ivicu impulsa. Prikaz je prilagodjen LCD ekranu i korisniku. Veoma
jednostavno i slikovito uz horizontalno skrolovanje (ekran po ekran) 5
ekrana po 60 semplova + markeri broja sempla u donjem redu.

- analizator protokola za serijski kod - sa memorijom za 42 bajta. Na
ekranu se u gornjem redu prikazuje po 7 bajtova u HEX-u, dok se u levom delu
donjeg reda prikazuje ASCII oblik tih 7 bajtova. I tako 6 skrol - ekrana (7
X 6 = 42). Moguce je birati brzine serijskog prenosa u granicama izmedju
1200 bps, pa sve do 115200 bauda. Moguc je i izbor vrste prenosa, pariti bit
i sve sto je potrebno za odredjivanje parametara serijske komunikacije koja
se prati.

- frekvencmetar - u svojoj prvoj varijanti frekvencmetar je imao opsege
od 500 KHz, pa sve do 50 MHz da bi Voja gornji opseg sveo na 40 MHz. Ovo
nije uradjeno zbog toga sto PIC ne moze da izmeri ovu frekvenciju, vec iz
razloga da bi se za tako visoke frekvencije moralo menjati ulazno kolo, a to
bi dovelo do nekih degradacija ostalih funkcija sonde. Zato je bolje pribeci
najjednostavnijem resenju. :) Ovo nije neki hendikep ako se uzme u
obzir da 90% stvari za koje vam sonda treba (a mozda i celih 100%) radi sa
mnogo nizim frekvencijama. Prikaz je sa 8 !!! cifara.

- kolo za optimalno odrzavanje NiCd baterija. Ovo kolo je veoma znacajan
deo sonde, jer su baterije u sondi zalemljene, a prekidaca za
ukljucenje/iskljucenje
nema. Posto se radi o NiCd akumulatorima, nepravilno punjenje bi
prouzrokovalo njihovo brzo unistenje, ili u boljem slucaju - pad kapaciteta.
Kolo za odrzavanje NiCd baterija nadgleda baterije, prilikom punjenja
prethodno vrsi praznjenje istih, ali samo do odredjene granice, kada
automatski zapocinje proces punjenja koji traje 14 sati (postoji i prikaz
trenutnog vremena punjenja) posle cega se punjenje automatski prekida i
sonda prevodi u StandBy mod. Proces punjenja se moze po zelji prekinuti (ako
vam sonda bas u tom trenutku zatreba), ali imajte u vidu da dopunjavanja
nema - sledeci proces punjenja pocece ponovo praznjenjem baterija sto ce
savrseno zastititi NiCd baterije od memorijskog efekta.



Kako poceti sa gradnjom ?

Najbitnije je nabaviti potrebne delove: PIC 16F84-10, LCD displej -
LM032L ili neki kompatibilan - recimo LM202KS1 koji se moze naci u redakciji
Mikroelektronike, stampana ploca koju mozete i sami izraditi, ali mislim da
je previse i od jednog naprednijeg elektronicara amatera ocekivati da
napravi dvostranu stampanu plocu sa provodnim rupama. Izradu stampane ploce
treba prepustiti profesionalcima kako kasnije ne bi doslo do neocekivanih
iznenadjenja.
Ostale komponente se lakse nabavljaju. Ne treba insistirati na strogim
tolerancijama i delovima vrhunskog kvaliteta, ali nije lose ako ih mozete
obezbediti.

Ukoliko dodje do problema sa nabavkom PIC mikrokontrolera koji radi na
10 MHz, bez problema se moze iskoristiti i verzija za 4 MHz. Testirao sam
vise komada i svi su odreda radili bez problema iako se radi o vise nego 2
puta visoj radnoj frekvenciji od deklarisane. Probao sam da ih nateram da
rede i na 16 MHz i ... bez problema su radili. Cak se nisu ni dodatno
zagrevali.


Samo lemljenje komponenti obavlja se veoma brzo -Voja Antonic nam je
dobrom konstrukcijom ploce olaksao posao. Sve je veoma logicno postavljeno i
bez nekih problematicnih zahvata sve se lako moze uraditi za najvise sat
vremena.

Preporucujem da se displej ne lemi direktno na plocu, vec da se upotrebi
za tu namenu uradjen konektor (moze se kupiti u svakoj malo bolje
opremljenoj prodavnici elektronicarskog materijala) ili da se uz malo
umesnosti takav konektor napravi. Ja sam ga napravio tako sto sam na plocu
sonde zalemio 14-pinski konektor (u stvari - radi se o delu konektora sa
jedne rashodovane multi I/O kartice (konektor za trakasti kabl koji ide na
flopy) koji sam odlemio sa ploce i isekao potreban broj pinova). Na plocu
samog displeja zalemio sam jedno 14 PINsko DIP podnozje koje sam isekao po
duzini i onda spoljne stranice zalepio jednu za drugu - na taj nacin dobio
sam konektor koji u potpunosti odgovara 'muskom' delu zalemljenom na ploci
sonde. Na ovaj nacin obezbedjen je laksi pristup elektronici ispod displeja
u slucaju (ne daj boze) nekog kvara i potrebe za zamenom delova koji se tu
nalaze. A nije lose imati mogucnost skidanja displeja, ako vam displej iz
nekog razloga zatreba na nekom drugom uredjaju - radi probe ili nekog
ispitivanja. Ja mnogo eksperimentisem, a kako mi finansijska situacija ne
dozvoljava razbacivanje, isti displej koristim i u instrumentu i za
eksperimentisanje sa nekim novim kontsrukcijama.


Jos cemo se malo zadrzati na displeju. Potreban displej je LM032L, ali se
ovaj displej veoma tesko nalazi, zato se moze iskoristiti i SHARP LM202KS1
uz neke sitnije dorade:


Voja je koristio LM032L koji je izgleda reflektivan, a ne kao ovaj kod
mene koji je sa pozadinskim osvetljenjem. Epa, tu ima jedna mala razlika
koja poboljsava prikaz displeja. Naime Voja je zbog ustede u materijalu i
zbog skucenog prostora izostavio potenciometar za intenzitet prikaza.
Jednostavno, ulaz za intenzitet spojio je na masu, tako da je intenzitet
uvek maksimalan. I sve je to OK kada je napon oko 4.8V, ali kada su baterije
pune, napon zna da poraste i iznad 5.5V, sto na ovom mojem displeju
prouzrokuje necitljivost znakova (toliko se zatamni da se zatamne i okolne
tackice oko slova, pa sve bude necitljivo). Kada sam ubacio jedan 2 X 16
reflektivni displej (moze, ali se ne vide po 4 poslednja karaktera u redu),
ova pojava nije bila toliko izrazena - iako se primecuje, citljivost je
zadovoljavajuca, da ne kazem - ko ne cepidlaci, nece nogo ni primetiti.
Voja je to i naglasio i rekao je da dok se baterije malo ne stabilizuju
(posle punjenja) prikaz ce biti malo necitljiviji. Na ovom mojem displeju
taj prikaz je totalno necitljiv, pa sam na stampi uradio par rezova (otkacio
masu sa PINA 3 ) i trimer potenciometrom malo eksperimentisao. Najbolje
rezultate dobio sam sa otporom od 2K2 koji PIN 3 displeja spaja na masu.
Ovom vrednoscu sam postigao to da na displeju stoji prikaz veoma dobrog
kvaliteta i kada je napon 5.5V i kada on padne na skoro 4V. Znaci u celom
radnom opsegu.

Znaci - displej je OK kao zamena onom famoznom LM032L, ali potreban je
minimalni zahvat da bi sve bilo kako treba. Dobra strana mu je pozadinsko
osvetljenje cije ukljucenje sam izveo tasterom, pa ako bas radim u mraku,
moze se iskoristiti. Taster koristim bas zbog stednje - da se baterije ne bi
previse trosile. Cak je na ploci displeja (sa desne strane) ostavljen
prostor sa izbusenim rupama gde se moze zalemiti taster i uz jedno rezanje
stampe sve radi perfektno. Ako je intenzitet pozadinskog osvetljenja velik,
jednostavno se na red sa tasterom postavi otpornik od 20-40 oma i stvar je
resena.

Postoji jos i sitnica na koju treba obratiti paznju u kolu za odrzavanje
baterija. Naime Zener dioda od 3.3V mora da bude ZF tipa ili neka slicna.
Nikako ne treba upotrebljavati diode za vece struje, jer mi se desilo da sam
upotrebom jedne takve u potpunosti promenio karakteristike ovog kola.


Prilikom programiranja PIC mikrokontrolera treba obratiti paznju na
jedan detalj. Potrebno je isprogramirati i DATA EEPROM. Njegov sadrzaj treba
da bude sledeci:


addr 00-07h: 88 01 01 98 F4 02 8C E4
addr 08-0Fh: 2C 88 64 0A 88 32 14 D8
addr 10-17h: 80 1A 88 19 28 C8 C0 34
addr 18-1Fh: 88 0A 64 C8 60 68 C8 30
addr 20-27h: D0 C9 18 A1 80 01 01 14
addr 28-2Fh: 90 19 00 64 0A 00 28 19
addr 30-37h: 01 06 09 10 16 2E 30 64
addr 38-3Ch: CC 05 0E 3B 95




Pustanje u rad je jednostavno - treba zalemiti NiCd baterije i kada je
sve uradjeno, ako su baterije (akumulatori) pune, sve ce po pritisku na levi
taster da proradi. Ako baterije nisu pune i sonda ne proradi, potrebno je na
ulaz za punjenje dovesti napon 10-30 V (polaritet nije vazan, a nije bitno
ni da li je jednosmeran ili naizmenican) i pritisnuti i drzati pritisnut
bilo koji od dva tastera. Zasvetlece LED koji oznacava punjenje. Posle par
minuta baterije ce se dovoljno napuniti da elektronika sonde moze da
radi, pa je potrebno sondu resetovati i ukljuciti, dovesti u mod za
odrzavanje baterija i pokrenuti proceduru punjenja. Punjenje traje 14 sati,
a u desnom uglu gornjeg reda je prikazano tekuce vreme punjenja, posle cega
se automatski iskljucuje, a sonda prelazi u StandBy.

Posle ove procedure sonda je spremna za rad.

Veoma je vazno da se NiCd akumulatori pravilno koriste da bi se
obezbedio njihov dugi vek. Zato i sluzi funkcija za odrzavanje baterija na
koju je Voja potrosio dosta vremena i materijala da bi je realizovao da radi
kako treba. Baterije nikada ne dopunjavajte, vec ako ih treba dopuniti,
pokrenite funkciju 'Disch.' da bi se baterije prvo ispraznile, a posle nekog
vremena sonda ce sama dekodovati da su baterije ispraznjene i automatski
pokrenuti proceduru punjenja.

Ovaj tekst je napisan nekoliko dana posle gradnje sonde. Posle dosta
testiranja rada iste, mogu da zakljucim da se radi o izuzetno kvalitetnom i
potrebnom instrumentu i da ne mogu ni da zamislim kako sam ranije mogao da
radim bez njega.