# DC/AC Pretvarač 12/220V 300W

Šema je iz Radio amatera, ne znam koji broj jer ga više nemam, samo sam precrtao šemu. Malo je modifikovana, jer su u originalu bili bipolarni tranzistori na izlazu.

Ja sam stavljao MOSFET-e IRF540 i rezultati su izvanredni. IRF 540 ima RDS 0.08, dok tri tranzistora paralelno daju otpor od 0.027. Takođe imaju ugrađenu inverznu diodu između drejna i sorsa. Zbog svega ovoga uređaj se jako malo greje, tj. greje se tek pri snagama većim od 200W.

U originalnoj šemi je bio kvarc od 1 MHz, ali je on skuplji od onog koji sam koristio, pa sam iz čisto praktičnih razloga stavio onaj od 4 MHz, dok je moguće koristiti i ostale kvarcove (2MHz ili 1MHz) stavljanjem jumpera J2 ili J3. Za 4MHz stavlja se jumper J1. Moguća je i upotreba nekog drugog oscilatora, važno je samo da u IC4 (4017) uđe 500Hz.

Ono što su napomenuli u Radio amateru je to, da je važno isfiltrirati napon na IC4, tj. staviti kondenzator od 0.1uF blizu njega, da ne bi podivljao. Takodje je bio elektrolit od 100uF vezan paralelno napajanju, ali sam sa njim imao problema (oscilator je radio još nekoliko poluperioda posle prekida napajanja) pa sam ga smanjio na 10uF i ubacio još jedan kontakt za reset (R21 na +).

Relej K1 je 220V iskrin pomoćni relej, i služi za prebacivanje potrošača sa mreže na pretvarač kontakt S2, za blokiranje pretvarača kod prisustva mreže i uključenje punjača kontakt S1. Najviše mi se svidelo to što je elektronika proradila iz prve, i bez ikakvog podešavanja.

Trafo je motan 2x(10.5+4)/250 (300W) sa izvodima na 220, 230, 240. Takodje je na istom jezgru namotan i namotaj za punjač (to su onih 2x4V) a elektronika za automatski punjač je uzeta opet iz SAM-a ne znam koji broj, i radila je kod mene godinama kako treba, tj. drži napon akumulatora u granicama od 12.6 do 14.4V i ne dozvoljava mu da se prepuni. Ukoliko se neko odluči da koristi ovu varijantu za punjač, tj. da se doda ovih 2x4V na 2x10.5 na red pa se to veže kao dvostrani ispravljač sa dve diode, tada je + punjača već vezan na "+" akumulatora (srednji kraj trafoa), a "-" treba prekinuti (tiristorom) dok radi pretvarač jer mu smeta. Trenutno nemam šemu, ali ako treba probaću da je iskopam.

Mirna struja je negde oko 400mA, ali to dosta zavisi od trafoa. Ovaj moj je torusni, i dosta "momački" namotan (namotaj od 10.5V je motan žicom od 12.5mm2 ).

Treba obratiti pažnju pri projektovanju štampe na struju koja prolazi kroz IRF-ove, ona je za 300W veća od 30A, pa ako su tranzistori na ploči, treba podebljati vodove i dobro ih nakalajisati. Takođe unutrašnje veze ne bi trebalo da budu tanje od 2.5mm 2 , a vodovi do akumulatora što kraći i deblji (ja sam stavio 10mm2 ).

Može se staviti i osigurač od 32A, po mogućnosti topivi. Jeste da izgleda ružnije od automatskog, ali je bolji jer automatski ima zbog ugrađenog bimetala mnogo veći pad napona.

Tranzistori se moraju izolovati od hladnjaka, ili montirati na dva hladnjaka.

Na izlazu se dobije četvrtka sa pauzom i sa nekim "čvrčkom", ali kad se stavi kondenzator od 2.5uF na 220V, pik se smanjuje i pretvarač mnogo mirnije radi (čak se i mirna struja smanji za 50-ak mA. Napon je u zavisnosti na koji se namotaj zakači u praznom hodu od 240 do 300V, mada to nije prava slika, jer kad se pretvarač optereti, napon se normalizuje na oko 230V (opet zavisi koji se namotaj koristi 230, 240 ili 250). Napon treba meriti instrumentom koji pokazuje efektivnu vrednost "RMS", jer obični digitalac pokazuje preko 350V. Pumpe za centralno grejanje i kotlovi dobro rade, ja sam priključivao i bušilicu, tocilo i reflektor od 300W, i pokazalo se da sve radi korektno.

Za sve detalje ili nejasnoće se obratite na:

goran.beric@zr.ev.co.yu

ICQ#20511733