Kratke upute za izradu plocica foto-postupkom

Potreban materijal i pribor:

- Folije za laserskli printer

- Pastel fiksativ sprej

- Foto pločica sa tvornički nanešenim foto lakom (ja preferiram pertinax odnosno bakelit jer manje tupi svrdla i puno se lakše buši)

- NaOH (natrijeva lužina u zrncima)

- Posuda za razvijanje

- Crvena žarulja

- Vodikov peroksid (Hydrogen) 30%

- Solna kiselina

- Aceton

Procedura:

- Ploćicu isprintati na foliju za laserski printer i nakon toga je pošpricati sa Pastel fixsativ sprejem. Ja koristim HP C/B laserski printer. Zaključio sam da bolje rezultate daju stariji printeri koji nemaju economy môd rada.

- Pastel fixativ sprej lagano otopi toner tako da folija postane skoro potpuno neprozirna i film izgleda skoro kao da je izrađen fotografskim putem

- Nacrt ploćice mora se isprintati zrcalno (tako i najčešće funkcioniraju PCB programi) tako da se može napraviti normalna kontaktna kopija (strana folije sa tonerom dolazi direktno na foto lak)

- Ja sam napravio napravu za razvijanje tako da sam timer, dvije neonke i starter ubacio u kutiju koja iznad sebe ima staklo cca. 5mm (vjerovatno bi bilo bolje da je staklo tanje jer bi trebalo kraće vrijeme za osvjetljavanje ali ovako je bar čvrsto)

- U posudu za razvijanje ubacim ¾ punu plastičnu žlicu natrijeve lužine (razvijać za foto lak) i 3 plastićne čaše vode (oko 6 dl )

- Jako je važno pogoditi količinu lužine i ona drastično varira u odnosu na vrstu i debljinu foto laka na ploćicama koje ste nabavili !!

- Ako pretjerate sa lužinom pojest će vam SVE vodove, a ako stavite pre malu koncentraciju ploćica se neće razviti !

- Mjere koje sam dao su dobivene eksperimentalno i koristim ih za pertinaks foto ploćice iz chipoteke. ako koristite vitroplast iz chipoteke potrebno vam je puno manje lužine jer je foto sloj na tim ploćicama puno tanji i osjetljiviji!

- Ja preferiram ploćice sa tvornički nanesenim foto lakom jer je lak ravnomjerno nanesen i uvijek znam koliko mi je potrebno lužine, a i rezultati su sigurniji

- Uključite crvenu žarulju i sve izvedite u tamnij prostoriji

- Foto lak nije baš pre osjetljiv na dnevno svjetlo ali ga ipak treba izbjegavati

- Film položte na staklo i na njega stavite foto ploćicu sa koje ste prethodno odljepili zaštitnu foliju

- Na ploćicu obavezno stavite “uteg” (ja koristim olovni akumulator 7Ah) da film bude čvrsto priljubljen uz ploćicu (pertinaks ploćice su često savinute)

- Uključite timer ako ga imate i vrijeme podesite na cca. 5-7 minuta (ovisi o kolićini UV neonki, debljini stakla i udaljenosti ploćice od neonki. kod velikih ploćica treba malo produžiti vrijeme osvjetljavanja da rubni djelovi daleko od neonki dobiju dovoljno svjetla)

- Nakon osvjetljavanja ploćicu ubacite u lužinu i lagano mućkajte

- Ako ste pogodili dobar omjer lužine i vode ploćica će se razviti za cca 10 – 40 sekundi.

- Ploćice koje imaju problema sa razvijanjem možete “potaknuti” trljanjem sa salvetom ili nekim otpornijim papirom, a zatim ih ponovo vratiti u lužinu

- Ako se ploćica ne razvije za cca 1 minutu onda ni neće

- Pre dugo držanje ploćice u lužini oštetit će vodove!

- Nakon razvijanja ploćica ide na jetkanje

- Ja volim koristiti solnu kiselinu i 30% hydrogen kojeg možete kupiti u ljekarnama ako prodavačicu šarmirate i ako joj se ne učini da ste terorist kojemu hydrogen treba za bombu (puno više kiseline i malo hydrogena odokativno)

- Budite vrlo pažljivi sa hydrogenom jer u ovoj koncentraciji može ozbiljno oštetiti kožu (oči da i ne spominjem)

- Ovakva otopina može izgristi ploćicu za cca 1-2 minute (ako pretjerate sa hydrogenom sve će ići još i brže ali riskirate da se ploćica ošteti na mjestima gdje je foto lak tanak)

- Isperite ploćicu vodom

- Skinite foto lak acetonom

- U poćetku ćete vjerovatno imati problema sa omjerima ali nakon nekog vremena sigurno ćete se uhodati.

- Meni treba cca 20 minuta od filma do ploćice (bez bušenja)

- Na ovaj način možete napraviti vrlo zahtjevne ploćice sa jako tankim vodovima.

Sretno!!!

P.S. Slike moje naprave, sheme i ploćice za timer (u Protelu) pogledajte u prilogu.

Timer je napravljen sa 4060 brojačem. Uključuje se na prekidač i tada počinje odbrojavati. Kada odbroji do kraja isključuje se relej i uključuje zujalica. vrijeme se podešava sa jumperom i potenciometrom.

- Pastel fiksativ bi se vjerovatno mogao zamijeniti sa nekekvom drugom kemijom koja može otopiti toner ali ja za sad nisam uspio saznati za drugu alternativu.