Mala centrala sa samo dva lokala. Kada se na jednom od dva telefonska aparata podigne slušalica, drugi telefon počinje da zvoni, a u slušalici se čuje signal zvonjave. Telefon zvoni drugačije od telefona koji je priključen na PTT liniju-umesto jednog dugog tona, generišu se dva kratka. Na taj način se vrlo lako po vrsti zvona zna koji telefon zvoni. Kad se podigne slušalica i na drugom telefonu, zvonjenje prestaje, a veza između sagovornika je uspostavljena. Brojčanik se ne koristi, pa se mogu koristiti i telefoni koji imaju neispravan brojčanik. Čujnost u toku razgovora je izuzetno dobra, čak mnogo bolja nego kod veze preko gradske centrale.

Mikrokontroler 16F84A služi za detekciju podignute slušalice, za puštanje ring signala na odgovarajući telefon, kao i za generisanje tona u slušalici onog telefona koji poziva. Od kola 48 V odvojen je optokaplerima i relejima. Optokapler M3 zajedno sa otpornikom R3 služi za generisanje tona u slušalici. Ako se želi pojačati intenzitet tona, treba povećati vrednost otpora R3.

*.ddb fajl je Protel fajl. U njemu su shema napajanja

i shema centrale, biblioteke komponenata i biblioteka

footprintova. Takodje je data i plocica za napajanje,

a plocica centrale se lako dobija iz Protela, s

obzirom da su date biblioteke svih elemenata koji se

koriste unutar projekta.